ESPECIFICACIONES CASA PARQUE SAN CRISTOBAL. MAYAKOBA

Casa en 3 niveles

3 recamaras, la recamara principal con baño y vestidor

1 recamara closet

3 baños completos

Alberca recubrimiento Chukum

Cocina Integral

Estacionamiento 2 autos

Rooftop

CARPINTERIA

o Puerta Principal reforzada 6 cm (madera Natural)

o Puertas interiores triplay de caobilla 4 cm

o Mueble de baño doble triplay de caobilla

o Incluye 2 muebles cajoneros

o Incluye zapateras

COCINA “AGLOMERADO TIPO HIDROFUGO DE 16 MM DE ESPESOR”

o Estufa y Campana acero inoxidable

PERSIANAS EN TODA LA CASA

LAVADORA Y SECADORA

MAYA ANTI CICLONICA

ALCOBA PRINCIPAL CON VESTIDOR

EQUIPAMIENTO

o Suavizador de agua

o Filtro de sedimento y carbono

o Presostato y tanque de presión, electro niveles

o Válvula solenoide en tinaco Función automatizada

o By pass para uso emergente en caso de servicio al tinaco

o Bomba sumergible en cisterna (automatizada)

o Hidroneumático en azotea para presurización interior con tanque de 80 litros

o Calentador de paso BOSCH 11 litros

o Tanque de gas estacionario de 120 litros y kit de llenado

o Tinaco de 750 litros

o La instalación hidrosanitaria se realiza con tubería CED – 40 para el caso de agua fría y

o Bomba y filtro para alberca

o Incluye dren de fondo y 2 retornos

CENTRO DE CARGA/ELÉCTRICO

o BTICINO con espacio para 30 interruptores de riel

EQUIPAMIENTO BAÑOS

o 3 sanitarios

o 3 regaderas con mono mando $2,150

o Mesetas de mármol

CANCELERÍA

o Puertas de cristal templado 6 mm en las 3 regaderas

o Cancelería de 3” con cristal del 6mm en tono natural o tintex

o Mosquiteros interiores corredizos

CLIMATIZACIÓN

5 ventiladores a control remoto con luz led para recámaras y área de sala y comedor

o 2 aires acondicionados capacidad 12000 BTU (1 tonelada) para recámaras 1 y

o 1 aire acondicionado capacidad 18000 BTU (1.5 toneladas) para recámara principal

o 1 aire acondicionado capacidad 24000 BTU (2 toneladas) para área de sala y cocina

o Adocreto en cochera

Alberca  Forrado de alberca con masilla natural de CHUKUM